МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 17408

Выполнила:

Студент группы P3117

Умарова Амина

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино

Мерабиевна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Текст задания	3

Таблица трассировки	8

Вывод	9

Текст задания

Восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и описание программы, определить область представления и ОДЗ исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3С7 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 3С8 | EE19 | ST IP+25 | Очистка результат R=0 |
| 3С9 | AE17 | LD IP+23 | Загрузка X в аккумулятор. AC = X |
| 3СA | 0740 | DEC | AC = X - 1 |
| 3CB | 0C00 | PUSH | Вызов функции f(X-1) |
| 3CC | D70A | CALL 704 |  |
| 3CD | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 3CE | 0740 | DEC | AC = f(X-1)-1 |
| 3CF | 4E12 | ADD IP+18 | AC = F(X-1)-1 + 0 |
| 3D0 | EE11 | ST IP+17 | R = f(X-1)-1 |
| 3D1 | AE0E | LD IP+14 | AC = Y |
| 3D2 | 0C00 | PUSH | Вызов функции f(Y) |
| 3D3 | D70A | CALL 70A |  |
| 3D4 | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 3D5 | 4E0C | ADD IP+12 | f(Y)+ f(X-1)-1 |
| 3D6 | EE0B | ST IP+11 | R = f(X-1)-1 + f(Y) |
| 3D7 | AE07 | LD IP+7 | AC = f(X-1)-1 + f(Y) |
| 3D8 | 0740 | DEC | AC = f(X-1)-1 + f(Y) -1 |
| 3D9 | 0C00 | PUSH | Вызов функции f(Z-1) |
| 3DA | D70A | CALL 70A |  |
| 3DB | 0800 | POP | Загрузка результата в аккумулятор |
| 3DC | 6E05 | SUP IP+5 | AC = f(Z-1) - (f(X-1)-1 + f(Y) -1) |
| 3DD | EE04 | ST IP+4 | R = f(Z-1) - (f(X-1)-1 + f(Y) -1) |
| 3DE | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 3DF | ZZZ | Z | Значение Z |
| 3E0 | YYY | Y | Значение Y |
| 3E1 | XXX | X | Значение X |
| 3E2 | F009 | R | Результат |

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 70A | AC01 | LD (SP+1) | Загрузка аргумента N из стека |
| 70B | F208 | BMI 8 | Если ≤ 0, то переход на 714 |
| 70C | F007 | BEQ 7 |  |
| 70D | 7E09 | CMP IP+9 |  |
| 70E | F905 | BGE 5 | Если N ≥ U, то переход на 714 |
| 70F | 0500 | ASL | Умножение на 4. AC = 4·N |
| 710 | 0500 | ASL |  |
| 711 | 4C01 | ADD (SP+1) | AC = 4N + N = 5N |
| 712 | 6E05 | SUP IP+5 | AC = 5N − M[718] = 5N − 110 |
| 713 | CE01 | JUMP IP+1 | Безусловный переход на 715 |
| 714 | AE02 | LD IP+2 | AC = M[717] = 4088 |
| 715 | EC01 | ST (SP+1) | Сохранение результата в стек |
| 716 | 0A00 | RET | Возврат |
| 717 | 0FF8 | UUU | Константа U = 4088 |
| 718 | 006E | QQQ | Константа Q = 110 |

Описание программы

Программа вычисляет выражение:

S = f(Z − 1) − f(X − 1) + 1 − f(Y)

где подпрограмма f определена как:

fn= 5n-110, если 0<n<40884088, если n ≤0 или n ≥4088

Результат помещается обратно в стек.

График:

Область представления

X, Y, Z, U, Q, R – целые знаковые числа в дополнительном коде.

Область допустимых значений

U = 0FF816 = 408810

Q = 006E16 = 11010

Программа реализует функцию f(n). Для определения ОДЗ проанализируем эту функцию.

При значениях аргумента из промежутков [215; 0] U [4088; 215-1] функция возвращает постоянное значение 4088. При остальных значениях аргумента функция вычисляет выражение 5n-110. На этом промежутке функция монотонно возрастает, поэтому рассмотрим минимальное и максимальные значения:

f_min = f(1) = 5 * 1 – 110 = -105;

f_max = f(4087) = 5 * 4087 = 20325;

Следовательно, на всей области определения аргумента результат подпрограммы принадлежит отрезку f(t) ∈ [-105; 20325].

Так как основная программа вычисляет выражение

R=f(Z−1)−f(X−1)−f(Y)+1,

обозначим

A=f(X−1), B=f(Y), C=f(Z−1).

Тогда

A, B, C ∈ [−105;20325].

Перед первым и третьим вызовами подпрограммы выполняется команда DEC, поэтому значения

X=−32768, Z=−32768

недопустимы, так как при декременте произойдет переполнение.

Значит, X, Z∈ [−32767;32767].

Для переменной Y декремент не выполняется, поэтому

Y ∈ [−32768;32767].

После первых двух вызовов подпрограммы основная программа формирует промежуточное значение

S=A+B−1

Чтобы здесь не возникло переполнения, необходимо:

−215 ≤ A+B−1 ≤ 215−1

Так как минимально −105+(−105)−1=−211> −215,

нижняя граница выполняется всегда.
Остается условие

A+B ≤ 32768.

Для итогового результата должно выполняться

−215 ≤ C−A−B+1 ≤ 215−1

Правая граница выполняется автоматически, потому что 20325−(−105)−(−105)+1=20536<32767

Худший случай снизу (R минимально): C минимально, A и B максимальны.

R_min = (−105) − 20325 − 20325 + 1 = −40754 — это переполнение.

Условие корректности: R ≥ −32768, то есть:

C − A − B + 1 ≥ −32768

В худшем случае C минимально. Минимальное C = f(Z−1) = −105:

−105 − A − B + 1 ≥ −32768

A + B ≤ 32664

Безопасный вариант, когда X ≤ 32664/2 = 16332 и Y ≤ 16332

Переведём обратно в ограничения на X и Y. Из f(N) = 5N − 110 ≤ 16332 получаем N ≤ 3288,4, то есть N ≤ 3288.

Для X: аргумент f — это X−1, значит X−1 ≤ 3288, то есть X ≤ 3289.

Для Y: аргумент f — это Y, значит Y ≤ 3288.

Итого:

X, Y ∈ [−32767;3288] U [4089, +inf);

Z ∈ [−32768;32767];

Именно эти ограничения обеспечивают отсутствие переполнения на всех этапах работы программы.

Таблица трассировки

Значения: Z = 4089, X = 1, Y = 1. R=106=6A

R =f(Z−1)−f(X−1)−f(Y)+1

F(4089) = 4088

F(0) = 4088

F(1) = 5-110=-105

| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знчн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3C7 | 0200 | 3C7 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 3C7 | 0200 | 3C8 | 0200 | 3C7 | 0200 | 000 | 03C7 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 3C8 | EE19 | 3C9 | EE19 | 3E2 | 0000 | 000 | 0019 | 0000 | 004 | 0100 | 3E2 | 0000 |
| 3C9 | AE17 | 3CA | AE17 | 3E1 | 0001 | 000 | 0017 | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 3CA | 0740 | 3CB | 0740 | 3CA | 0740 | 000 | 03CA | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 3CB | 0C00 | 3CC | 0C00 | 7FF | 0000 | 7FF | 03CB | 0000 | 005 | 0101 | 7FF | 0000 |
| 3CC | D70A | 70A | D70A | 7FE | 03CD | 7FE | D70A | 0000 | 005 | 0101 | 7FE | 03CD |
| 70A | AC01 | 70B | AC01 | 7FF | 0000 | 7FE | 0001 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 70B | F208 | 70C | F208 | 70B | F208 | 7FE | 070B | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 70C | F007 | 714 | F007 | 70C | F007 | 7FE | 0007 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 714 | AE02 | 715 | AE02 | 717 | 0FF8 | 7FE | 0002 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 715 | EC01 | 716 | EC01 | 7FF | 0FF8 | 7FE | 0001 | 0FF8 | 001 | 0001 | 7FF | 0FF8 |
| 716 | 0A00 | 3CD | 0A00 | 7FE | 03CD | 7FF | 0716 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CD | 0800 | 3CE | 0800 | 7FF | 0FF8 | 000 | 03CD | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CE | 0740 | 3CF | 0740 | 3CE | 0740 | 000 | 03CE | 0FF7 | 001 | 0001 |  |  |
| 3CF | 4E12 | 3D0 | 4E12 | 3E2 | 0000 | 000 | 0012 | 0FF7 | 000 | 0000 |  |  |
| 3D0 | EE11 | 3D1 | EE11 | 3E2 | 0FF7 | 000 | 0011 | 0FF7 | 000 | 0000 | 3E2 | 0FF7 |
| 3D1 | AE0E | 3D2 | AE0E | 3E0 | 0001 | 000 | 000E | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 3D2 | 0C00 | 3D3 | 0C00 | 7FF | 0001 | 7FF | 03D2 | 0001 | 000 | 0000 | 7FF | 0001 |
| 3D3 | D70A | 70A | D70A | 7FE | 03D4 | 7FE | D70A | 0001 | 000 | 0000 | 7FE | 03D4 |
| 70A | AC01 | 70B | AC01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 70B | F208 | 70C | F208 | 70B | F208 | 7FE | 070B | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 70C | F007 | 70D | F007 | 70C | F007 | 7FE | 070C | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 70D | 7E09 | 70E | 7E09 | 717 | 0FF8 | 7FE | 0009 | 0001 | 008 | 1000 |  |  |
| 70E | F905 | 70F | F905 | 70E | F905 | 7FE | 070E | 0001 | 008 | 1000 |  |  |
| 70F | 0500 | 710 | 0500 | 70F | 0001 | 7FE | 070F | 0002 | 000 | 0000 |  |  |
| 710 | 0500 | 711 | 0500 | 710 | 0002 | 7FE | 0710 | 0004 | 000 | 0000 |  |  |
| 711 | 4C01 | 712 | 4C01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0005 | 000 | 0000 |  |  |
| 712 | 6E05 | 713 | 6E05 | 718 | 006E | 7FE | 0005 | FF97 | 008 | 1000 |  |  |
| 713 | CE01 | 715 | CE01 | 713 | 0715 | 7FE | 0001 | FF97 | 008 | 1000 |  |  |
| 715 | EC01 | 716 | EC01 | 7FF | FF97 | 7FE | 0001 | FF97 | 008 | 1000 | 7FF | FF97 |
| 716 | 0A00 | 3D4 | 0A00 | 7FE | 03D4 | 7FF | 0716 | FF97 | 008 | 1000 |  |  |
| 3D4 | 0800 | 3D5 | 0800 | 7FF | FF97 | 000 | 03D4 | FF97 | 008 | 1000 |  |  |
| 3D5 | 4E0C | 3D6 | 4E0C | 3E2 | 0FF7 | 000 | 000C | 0F8E | 001 | 0001 |  |  |
| 3D6 | EE0B | 3D7 | EE0B | 3E2 | 0F8E | 000 | 000B | 0F8E | 001 | 0001 | 3E2 | 0F8E |
| 3D7 | AE07 | 3D8 | AE07 | 3DF | 0FF9 | 000 | 0007 | 0FF9 | 001 | 0001 |  |  |
| 3D8 | 0740 | 3D9 | 0740 | 3D8 | 0740 | 000 | 03D8 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3D9 | 0C00 | 3DA | 0C00 | 7FF | 0FF8 | 7FF | 03D9 | 0FF8 | 001 | 0001 | 7FF | 0FF8 |
| 3DA | D70A | 70A | D70A | 7FE | 03DB | 7FE | D70A | 0FF8 | 001 | 0001 | 7FE | 03DB |
| 70A | AC01 | 70B | AC01 | 7FF | 0FF8 | 7FE | 0001 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 70B | F208 | 70C | F208 | 70B | F208 | 7FE | 070B | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 70C | F007 | 70D | F007 | 70C | F007 | 7FE | 070C | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 70D | 7E09 | 70E | 7E09 | 717 | 0FF8 | 7FE | 0009 | 0FF8 | 005 | 0101 |  |  |
| 70E | F905 | 714 | F905 | 70E | F905 | 7FE | 0005 | 0FF8 | 005 | 0101 |  |  |
| 714 | AE02 | 715 | AE02 | 717 | 0FF8 | 7FE | 0002 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 715 | EC01 | 716 | EC01 | 7FF | 0FF8 | 7FE | 0001 | 0FF8 | 001 | 0001 | 7FF | 0FF8 |
| 716 | 0A00 | 3DB | 0A00 | 7FE | 03DB | 7FF | 0716 | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3DB | 0800 | 3DC | 0800 | 7FF | 0FF8 | 000 | 03DB | 0FF8 | 001 | 0001 |  |  |
| 3DC | 6E05 | 3DD | 6E05 | 3E2 | 0F8E | 000 | 0005 | 006A | 001 | 0001 |  |  |
| 3DD | EE04 | 3DE | EE04 | 3E2 | 006A | 000 | 0004 | 006A | 001 | 0001 | 3E2 | 006A |
| 3DE | 0100 | 3DF | 0100 | 3DE | 0100 | 000 | 03DE | 006A | 001 | 0001 |  |  |

Вывод

Во время лабораторной работы я узнала о способах связи между программными модулями, научилась вызывать и исследовать подпрограммы, работать со стеком, изучила цикл выполнения таких команд как CALL и RET.