МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 17511

Выполнил:

Студент группы P3117

Умарова Амина

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург, 2026 г.

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

ORG 0x0DE

START:
LD (ADDR)
ST LEN

WAIT_LEN: 
IN 0x03
AND #0x40
BEQ WAIT_LEN

LD LEN
OUT 0x02

CMP #0
BEQ EXIT
BMI EXIT

LD ADDR
INC
ST POINTER

MAIN:
WAIT_LOW:
IN 0x03
AND #0x40
BEQ WAIT_LOW

LD (POINTER)
OUT 0x02

LD LEN
DEC
ST LEN 
CMP #0
BEQ EXIT

WAIT_HIGH:
IN 0x03
AND #0x40
BEQ WAIT_HIGH

LD (POINTER)+
SWAB
OUT 0x02

LD LEN
DEC 
ST LEN
CMP #0
BEQ EXIT

JUMP MAIN

EXIT: HLT

LEN: WORD 0
ADDR: WORD 0x557
POINTER: WORD 0

ORG 0x557
WORD 0x0003
WORD 0xD5BD ;'Н'=0xBD, 'е'=0xD5
WORD 0xDFE0 ;'р'=0xE0, 'п'=0xDF
WORD 0x00D0 ;'а'=0хD0

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1 (DR = #2, SR = #3), посимвольно передавая строку из памяти БЭВМ во внешнее устройство. Вначале программа читает слово длины из ячейки 0x557, сохраняет его в переменную LEN и выводит байт длины на ВУ-1. Затем для каждого слова памяти, начиная с адреса 0x558, выводится нечётный символ (младший байт), потом чётный символ (старший байт, перемещённый в младший командой SWAB). Перед каждым выводом программа ожидает сигнала готовности ВУ-1 (опрос бита 6 регистра SR в цикле). После каждого выведенного символа счётчик LEN уменьшается на 1. Программа завершает работу командой HLT, когда LEN достигает нуля.

Область допустимых значений

- POINTER (указатель на текущее слово строки) ∈ [0x558; 0x7FF]

- LEN (счётчик выводимых символов) ∈ [0; 255], т.к. значащими являются только 8 младших бит слова длины.

- BUFFER (буфер текущего слова строки) ∈ [0x0000; 0xFFFF], т.к. хранит 16-разрядное слово из двух символов.

- Выводимый символ (ISO-8859-5) ∈ [0x00; 0xFF]

Адрес первого слова данных строки равен 0x558 по условию. Т.к. 0x7FF – 0x558 (16 CC) = 0x2A7 (10 CC: 679) – это количество ячеек памяти, доступных для хранения строки (от 0x558 до 0x7FF включительно), то 680 × 2 = 1360 – максимально возможное количество выводимых символов (т.к. в данной кодировке символ занимает 1 байт). Однако длина строки ограничена 8 битами слова ДЛИНА, поэтому количество выводимых символов ∈ [1; 255].

Область представления

- POINTER – 11-разрядная ячейка со ссылкой на текущее слово строки.

- LEN – 8-разрядный счётчик (младшие 8 бит 16-разрядного слова).

- ADDR – 16-разрядная константа (начальный адрес данных = 0x558).

- BUFFER – 16-разрядная ячейка для временного хранения выводимого слова.

- 0x557 – 16-разрядное слово длины строки (значащие 8 младших бит).

- 0x558–0x55A – 16-разрядные ячейки, хранящие по два символа в кодировке ISO-8859-5. Кодировка строки «Пикет»: П = 0xBF, И = 0xB8, К = 0xBA, Е = 0xB5, Т = 0xC2.

Расположение данных в памяти

| Адрес | Назначение | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| 0x0DE–0x101 | Команды | 36 инструкций программы (START → HLT) |
| 0x102–0x105 | Переменные | LEN, ADDR (0x558), POINTER, BUFFER |
| 0x557 | Исходные данные | WORD 0x0005 — длина строки (5 символов) |
| 0x558–0x55A | Результат | Строка «Пикет»: 0xB8BF, 0xB5BA, 0x00C2 |

Адреса первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 0x0DE (START: LD 0x557)

- Адрес последней команды: 0x101 (EXIT: HLT)

Дополнительное задание

5.3. На ВУ-6 (бегущая строка) рисуется прямой угол (фигура из двух линий). Если значение на ВУ-2 положительное, угол имеет размеры 3х3 клетки, если отрицательное - 5х5. Если остаток от деления на 4 значения на ВУ-3 равен 2, угол повернут на 90 градусов по часовой стрелке, если остаток равен 3 - на 180 градусов, если четырём - на 270.

ORG 0x100

START:  CLA

WAIT_V2: IN  0x05        ; читаем SR (статусный регистр) ВУ-2

AND #0x40       ; оставляем только бит 6 (флаг готовности)

BEQ WAIT_V2     ; если бит 6 = 0 (не готово) — крутимся в спин-лупе

CLA

IN  0x04        ; ВУ-2 готово — читаем DR (байт данных) в AC

AND #0x80       ; оставляем только бит 7 (знаковый бит)

BEQ POS_SIZE    ; если бит 7 = 0 — число положительное → 3×3

; если бит 7 = 1 — число отрицательное → 5×5

LD  #5

ST  LEN         ; LEN = 5

JUMP READ_V3

POS_SIZE: LD  #3

ST  LEN        ; LEN = 3 количество столбцов которые нужно вывести на ВУ-6

READ_V3:

WAIT_V3: IN  0x07        ; SR ВУ-3

AND #0x40

BEQ WAIT_V3     ; спин-луп ожидания

CLA

IN  0x06        ; DR ВУ-3 → AC

AND #0x03       ; оставляем только биты 0 и 1

ST  rot         ; это и есть остаток от деления на 4

LD  LEN

CMP #5

BEQ SEL5        ; если LEN=5 → идём к выбору 5×5 паттернов

; иначе → выбор 3×3 паттернов

SEL3:    LD  rot

CMP #2

BEQ S3_90       ; rot=2 → загружаем адрес паттерна 90°

CMP #3

BEQ S3_180      ; rot=3 → 180°

CMP #0

BEQ S3_270      ; rot=0 → 270°

LD  a_p3_1      ; иначе (rot=1) → 0° (по умолчанию)

ST  POINTER

JUMP MAIN

S3_90:   LD  a_p3_2      ; a_p3_2 — ячейка СОДЕРЖАЩАЯ адрес паттерна

ST  POINTER     ; POINTER = адрес нужного паттерна

JUMP MAIN

S3_180:  LD  a_p3_3

ST  POINTER

JUMP MAIN

S3_270:  LD  a_p3_0

ST  POINTER

JUMP MAIN

SEL5:    LD  rot

CMP #2

BEQ S5_90

CMP #3

BEQ S5_180

CMP #0

BEQ S5_270

LD  a_p5_1

ST  POINTER

JUMP MAIN

S5_90:   LD  a_p5_2

ST  POINTER

JUMP MAIN

S5_180:  LD  a_p5_3

ST  POINTER

JUMP MAIN

S5_270:  LD  a_p5_0

ST  POINTER

JUMP MAIN

MAIN:

WAIT_LOW: IN  0x11       ; SR ВУ-6

AND #0x40

BEQ WAIT_LOW   ; спин-луп

LD  (POINTER)  ; КОСВЕННО: AC = слово по адресу *POINTER

OUT 0x10       ; выводим МЛАДШИЙ байт (нечётный столбец)

LD  LEN

DEC

ST  LEN        ; LEN--

CMP #0

BEQ EXIT       ; если LEN=0 — всё вывели

WAIT_HIGH: IN  0x11

AND #0x40

BEQ WAIT_HIGH

LD  (POINTER)+ ; то же слово, НО после чтения POINTER++

SWAB           ; меняем байты местами: чётный → младший байт

OUT 0x10       ; выводим чётный столбец

LD  LEN

DEC

ST  LEN

CMP #0

BEQ EXIT

JUMP MAIN      ; следующее слово

EXIT:   HLT

LEN:     WORD 0              ; 0x154

rot:     WORD 0              ; 0x155

POINTER: WORD 0              ; 0x156

; Таблица адресов паттернов (WORD с литеральными адресами)

a_p3_0: WORD 0x15F           ; 0x157: 3×3 270°

a_p3_1: WORD 0x161           ; 0x158: 3×3 0°

a_p3_2: WORD 0x163           ; 0x159: 3×3 90°

a_p3_3: WORD 0x165           ; 0x15A: 3×3 180°

a_p5_0: WORD 0x167           ; 0x15B: 5×5 270°

a_p5_1: WORD 0x16A           ; 0x15C: 5×5 0°

a_p5_2: WORD 0x16D           ; 0x15D: 5×5 90°

a_p5_3: WORD 0x170           ; 0x15E: 5×5 180°

; Паттерны 3×3 (2 слова на паттерн: мл.байт=нечётн.столб, ст.байт=чётн.столб)

;  270° └   0°  Γ   90° ⌐   180° ┘

;  X..      XXX     XXX      ..X

;  X..      X..     ..X      ..X

;  XXX      X..     ..X      XXX

pat3_0: WORD 0x0407   ; 0x15F col1=07 col2=04

WORD 0x0004   ; 0x160 col3=04

pat3_1: WORD 0x0107   ; 0x161 col1=07 col2=01

WORD 0x0001   ; 0x162 col3=01

pat3_2: WORD 0x0101   ; 0x163 col1=01 col2=01

WORD 0x0007   ; 0x164 col3=07

pat3_3: WORD 0x0404   ; 0x165 col1=04 col2=04

WORD 0x0007   ; 0x166 col3=07

; Паттерны 5×5 (3 слова на паттерн)

pat5_0: WORD 0x101F   ; 0x167 col1=1F col2=10

WORD 0x1010   ; 0x168 col3=10 col4=10

WORD 0x0010   ; 0x169 col5=10

pat5_1: WORD 0x011F   ; 0x16A col1=1F col2=01

WORD 0x0101   ; 0x16B col3=01 col4=01

WORD 0x0001   ; 0x16C col5=01

pat5_2: WORD 0x0101   ; 0x16D col1=01 col2=01

WORD 0x0101   ; 0x16E col3=01 col4=01

WORD 0x001F   ; 0x16F col5=1F

pat5_3: WORD 0x1010   ; 0x170 col1=10 col2=10

WORD 0x1010   ; 0x171 col3=10 col4=10

WORD 0x001F   ; 0x172 col5=1F

| ВУ-3 mod 4 | Угол на экране |
| --- | --- |
| 0 | ⌐ |
| 1 | Γ |
| 2 | └ |
| 3 | ┘ |