МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 17612

Выполнил:

Студент группы P3117

Умарова Амина

Преподаватель:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна декрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 03C₁₆) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=6X+3 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 прибавить утроенное содержимое РД данного ВУ к X, результат записать в X.

- Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Назначение программы

- Основная программа декрементирует содержимое X (ячейки памяти с адресом 03C₁₆) в цикле.

- Обработчик прерывания по нажатию кнопки готовности ВУ-3 вычисляет F(X)=6X+3 и выводит результат на ВУ-3.

- По нажатию кнопки готовности ВУ-2 прибавляет утроенное значение РД ВУ-2 к X, результат записывает в X.

- Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции — в X записывается максимальное по ОДЗ число.

Текст программы

; Таблица векторов прерываний (адреса 0x00-0x0F)

ORG 0x0

V0: WORD $default, 0x180 ; вектор 0 - не используется

V1: WORD $default, 0x180 ; вектор 1 - не используется

V2: WORD $int2, 0x180 ; вектор 2 - ВУ-2

V3: WORD $int3, 0x180 ; вектор 3 - ВУ-3

V4: WORD $default, 0x180

V5: WORD $default, 0x180

V6: WORD $default, 0x180

V7: WORD $default, 0x180

; Данные

ORG 0x03C ; 0011 1100

X: WORD 2 ; X - знаковое число, нач. значение

ORG 0x040

max_val: WORD 0x0014 ; +20 - максимальное значение ОДЗ

min_val: WORD 0xFFEB ; -21 - минимальное значение ОДЗ

default: IRET ; обработчик по умолчанию

temp2: WORD 0 ; временная ячейка для int2

; Инициализация

START: DI ;0100 0011

CLA

LD #0xA

OUT 5 ; MR ВУ-2: IE=1, вектор 2 (1010b)

LD #0xB

OUT 7 ; MR ВУ-3: IE=1, вектор 3 (1011b)

EI

; Основной цикл: декремент X

main: DI ; атомарная операция над X

LD X

DEC

CALL check ; проверка ОДЗ

ST X

EI

JUMP main

; Обработчик ВУ-2: X = X + 3 * РД_ВУ-2

int2: PUSH ; сохранить AC

HLT ; ожидание подтверждения от ВУ-2

IN 4 ; прочитать РД ВУ-2

ST temp2 ; сохранить РД во temp2 SXTB

ASL ; AC = 2 * РД

ADD temp2 ; AC = 3 * РД

ADD X ; AC = X + 3 * РД

CALL check ; проверка ОДЗ

ST X ; записать результат в X

OUT 4 ; подтверждение / вывод (порт OUT ВУ-2)

POP ; восстановить AC

IRET

; Обработчик ВУ-3: вычислить F(X)=6X+3, вывести на ВУ-3

int3: PUSH ; сохранить AC

LD X ; AC = X

ASL ; AC = 2X

ASL ; AC = 4X

ADD X ; AC = 5X

ADD X ; AC = 6X

ADD #3 ; AC = 6X + 3

HLT ; ожидание готовности ВУ-3

OUT 6 ; вывод F(X) на ВУ-3

POP ; восстановить AC

IRET

; Подпрограмма check: проверка X на принадлежность ОДЗ

; Вход: AC = новое значение X

; Выход: AC = скорректированное значение (если вне ОДЗ -> max_val)

check:

check_min: CMP min_val ; AC - min_val

BPL check_max ; AC >= min -> проверяем верх

JUMP ld_max ; AC < min -> за ОДЗ

check_max: CMP max_val ; AC - max_val

BMI return ; AC < max -> в порядке

BZS return ; AC == max -> тоже OK

ld_max: LD max_val ; X вне ОДЗ -> загружаем max_val

return: RET

Область допустимых значений

-128 ≤ 6X+3 ≤ 127

-131 ≤ 6X ≤ 124

-21.83... ≤ X ≤ 20.67...

-21 ≤ X ≤ 20 (округление к центру ОДЗ)

20  = 0000.0000.0001.0100 = 0x0014

-21 = 1111.1111.1110.1011 = 0xFFEB

Число X ∈ [FFEB; 0014]

Расположение данных в памяти

- Вектора прерываний: 0x000 – 0x00F

- Переменная X: 0x03C

- Переменные max_val, min_val, temp2: 0x040 – 0x043

- Программа: 0x044 – ...

Область представления

- X, min_val, max_val – знаковое 16-битное шестнадцатеричное целое число;

- РД КВУ – 8-ми разрядное целое знаковое число (диапазон -128..+127).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен механизм обмена данными с ВУ-2 и ВУ-3 в режиме прерываний. Были закреплены навыки написания программ на ассемблере БЭВМ, включая инициализацию таблицы векторов прерываний, использование команд PUSH/POP для сохранения состояния аккумулятора в обработчиках, а также использование команды CALL для вызова подпрограммы проверки ОДЗ. Изучены особенности работы с регистром управления MR контроллера ВУ и порядок обработки прерываний в БЭВМ-NG.

Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний

- Загрузить текст программы в БЭВМ.

- Заменить NOP по нужному адресу на HLT для создания точки останова.

- Запустить программу в режиме РАБОТА.

- Установить «Готовность ВУ-3».

- Дождаться останова.

- Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (адрес 0x03C).

- Нажать «Продолжение» — наблюдать вывод F(X)=6X+3 в DR контроллера ВУ-3.

- Записать результат F(X).

- Нажать «Продолжение».

- Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его.

- Установить «Готовность ВУ-2».

- Дождаться останова.

- Записать текущее значение X из памяти БЭВМ.

- Нажать «Продолжение» — наблюдать новое значение X = X + 3*РД_ВУ-2.

- Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания и сравнить.

Проверка основной программы

- Загрузить текст программы в БЭВМ.

- Записать в переменную X максимальное по ОДЗ значение (20).

- Запустить программу в режиме пошагового выполнения.

- Убедиться, что при уменьшении X на 1 и достижении значения меньше -21, происходит сброс значения в максимальное по ОДЗ (20).